芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

上海雅葆轩总部迁移暨二期工程建设项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2018年9月29日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司根据“芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司上海雅葆轩总部迁移暨二期工程建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表”，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在本公司组织召开本项目竣工环境保护验收会，成立竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（建设单位）、宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（环评单位）、合肥绿都环境工程技术咨询有限公司（验收监测报告表编制单位）等相关单位代表及行业专家共7人组成。会议听取了建设单位关于本项目环境保护“三同时”执行情况的介绍，以及监测报告表编制单位关于项目建设、试运行情况和监测报告表主要内容的汇报，现场查看了环保设施使用情况及工程已采取的污染防治措施，现场检查了环保设施运行工况，经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、基本情况

建设地点：南陵经济开发区芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司一期厂区北侧。

建设性质：新建。

生产规模：本项目总设计生产能力为年产800万套SMT贴片。二期工程分阶段建设，现第一阶段设计建成年产400万套SMT贴片的生产规模。验收期间实际年产量为240万套SMT贴片。

建设内容：1、主体工程：新建1栋2层楼的SMT贴片生产车间（建筑面积4577.9m2），设计建设8条SMT贴片生产线，现第一阶段实际建成4条SMT贴片生产线。新建1栋3层楼的DIP贴片生产车间（建筑面积6603.9m2），作为备用车间。2、辅助工程：包括研发楼、门卫室、配电房、空压机房和消防工程。3、贮运工程：包括原料仓库和成品仓库，均在生产车间内分设。4、公用工程：给水、排水和供电设施。5、环保工程：废气、废水、噪声及固废处理设施。

环保审批及建设情况：2016年8月，公司委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司上海雅葆轩总部迁移暨二期工程建设项目环境影响报告表》；2016年9月，南陵县环保局予以审批（南环审批[2016]21号）。

本项目分阶段建设，第一阶段项目于2016年10月开工建设，2017年8月竣工投入试运行。

实际投资：项目分阶段建设，第一阶段项目实际完成投资5000万元，其中环保投资24万元，占总投资的0.48%。

验收范围：阶段性验收。

- 二、项目变动情况

本工程环评文件经批准后，建设地点、工程性质、生产工艺、工程技术指标均未发生重大变动。项目调整为分阶段建设，第一阶段工程所建内容均在环评报告范畴。

- 三、环保设施建设情况

- （一）废水

本项目无生产工艺废水产生及排放；生活污水经厂区化粪池处理后排入污水管网。

- （二）废气

- 本项目废气主要是焊接烟尘和洗板水清洗有机废气。焊接材料使用无铅锡膏或锡丝，回流焊、波峰焊烟尘经集气罩收集，通过15米高排气筒有组织对外排放。补焊烟尘和洗板水清洗有机废气通过加强车间机械通风措施，无组织对外排放。

- （三）噪声

本项目对印刷机、贴片机、回流焊、波峰焊等产噪设备采取安装消声器、隔声罩和厂房距离衰减的降噪措施。

- （四）固体废物

- 锡渣、废边角料作外售处理；清洗残渣、洗板水包装桶委托芜湖海创环保科技有限责任公司处理；生活垃圾由环卫部门进行清运。

四、环境保护设施调试效果

安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年8月14日—15日对本项目第一阶段工程，在正常生产状况下，进行了现场验收监测，验收监测结果如下：

- 1、废气

有组织废气排放监测结果表明，回流焊工序排气筒出口颗粒物最大值排放浓度小于20mg/m³，排放速率为0.003kg/h；波峰焊工序排气筒出口颗粒物最大值排放浓度小于20mg/m³，排放速率为0.002kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求，废气达标排放，排气筒高度符合要求。

无组织废气排放监测结果表明，厂界无组织颗粒物最大值为0.184mg/m3、非甲烷总烃为1.62mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

- 2、废水

监测结果表明，本项目废水总排口各因子的监测最大日均值分别为：PH6.82-7.01，COD194mg/L，氨氮7.66mg/L，悬浮物87mg/L，石油类5.08mg/L，总磷0.28mg/L，动植物园1.52mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

- 3、噪声

本项目执行每天白天1个单班制，夜间不安排生产。验收监测期间，各厂界噪声只监测了昼间连续等效声级值。监测结果表明，昼间各厂界噪声监测值为51.9dB（A）～55.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

- 4、污染物排放总量

- 根据环评批复，本项目废水主要污染物排放总量纳入南陵污水处理厂总量中，不单独核定。

- 5、卫生防护距离

环评报告设置的卫生防护距离为100米。本项目周边均为工业企业，满足卫生防护距离要求。

- 五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

- 六、验收结论

本项目已完成建设，并投入运行，运行工况达到了75%以上。项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实。项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺未发生重大变动（分阶段建设）。环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件，试运行期间污染物达标排放。项目验收合格。

- 七、公司承诺

1.加强对废水、废气处理设施的维护与管理，定期委托第三方开展自主监测，确保污染物长期稳定达标排放。

2.完善企业内部各项环境保护管理制度，规范设置排污口。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2018年9月29日